Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФКОНТРАКТ»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «ПРОФКОНТРАКТ» _________________ Е.В. Ларионов «21» _февраля_ 2024 г. |  |
| --- | --- | --- |

# ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства специального жидкого щелочного моющего с ополаскивающим эффектом Alkadem WRP (Алкадем ВРП) на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания

ТУ 20.41.32-015-20051979-2024

| ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ООО «ПРОФКОНТРАКТ» |  | РАЗРАБОТАНО ООО «ПРОФКОНТРАКТ» |
| --- | --- | --- |

г. Санкт-Петербург

2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению специального жидкого щелочного моющего средства с ополаскивающим эффектом Alkadem WRP (Алкадем ВРП) для автоматической мойки технологического оборудования

#### ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция разработана ООО «ПРОФКОНТРАКТ» и предназначена для работников производств пищевой продукции при осуществлении процессов технологической мойки на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания.

Инструкция устанавливает методы и режимы применения средства жидкого щелочного моющего специального с ополаскивающим эффектом Alkadem WRP (Алкадем ВРП) (далее - средство), требования техники безопасности, технологический порядок обработки, методы контроля концентрации рабочих растворов средства и полноты смыва его остаточных количеств с внутренней поверхности обрабатываемого объекта.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Средство является смесевым составом гидроксида натрия, комплексообразователей и неионогенных ПАВ, выпускающимся в форме концентрированного раствора.

Средство представляет собой прозрачную, однородную, желтоватую жидкость. Значение рН 1% раствора составляет около 12,5 – 13,5.

В концентрированном виде средство стабильно в течение минимум 18 месяцев с даты изготовления при хранении в герметично закрытой пластмассовой таре изготовителя в темном помещении при температуре от –5 до +25°С. Приемка средства осуществляется в соответствии с п.4 настоящей инструкции.

  - Средство является высокоэффективным моющим составом, удаляющим широкий спектр органических загрязнений, в том числе жировые и белковые пригары.

  - Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3-му классу умеренно опасных веществ, при попадании на кожу относится к 3-му классу умеренно опасных веществ, при ингаляционном воздействии по степени летучести относится к 4-му классу малоопасных веществ. Раствор 5 – 10% обладает едким и выраженным местно-раздражающим действием на кожу, слизистые и роговицу глаза. Средство не обладает сенсибилизирующим действием.

  - Растворы средства являются высокоэффективным моющим составом с ополаскивающим эффектом, удаляющим широкий спектр органических загрязнений, в частности пригоревшие жиры и белок. Растворы средства рекомендуется использовать для обработки поверхностей из нержавеющей стали, керамики, стекла и пластмасс.

  - В рабочих растворах средство обладает низкими пенообразующими свойствами, что обусловливает основные области применения:

- ручная и полуавтоматическая мойка рабочих поверхностей теплового технологического оборудования (пароконвекционных печей и аналогичного теплового оборудования). Концентрация рабочего раствора 25 - 50 мл/л (2,5-5%).

  - Средство Alkadem WRP (Алкадем ВРП) поставляется в упаковках из полиэтилена объемом 5 дм3.

  - Хранение средства осуществляется только в упаковке изготовителя в прохладном темном помещении отдельно от кислотосодержащих средств.

- УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Для приготовления рабочих растворов средства необходимо использовать воду, соответствующую требованиям 2.1.4.1074-2001 «Питьевая вода».

  - Для мойки теплового технологического оборудования различного назначения используют средство в виде рабочих водных растворов, концентрация которых зависит от режима мойки, заложенного программой оборудования.

Ориентировочный расход средства при различной степени загрязнения поверхности и обслуживаемой модели оборудования зависит от настроек системы автоматической подачи средства.

  - Концентрацию раствора определяют по методике, изложенной в приложении 2 настоящей инструкции.

  - Мойку оборудования проводят в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции производителя обслуживаемой модели оборудования.

  - Не допускается высыхание моющего раствора на поверхности оборудования из-за возможного появления трудно растворимых налетов на этих поверхностях.

  - После окончания мойки поверхность оборудования необходимо промыть водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001 «Питьевая вода» до полного удаления остатков моющего раствора. Полноту смываемости определяют в соответствии с приложением 2.

  - Контроль качества мойки проводится в соответствии с приложением 3.

- КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

  - Контрольная проверка качества средства осуществляется следующим образом: отбор производится из оригинальной тары с ненарушенными контрольными кольцами или колпачками, вскрытой непосредственно перед отбором.

  - Пробу объемом 20-30 мл отбирают стеклянным или пластмассовым пробоотборником в слое не менее 10 см от поверхности.

  - Определение внешнего вида и цвета рабочего раствора.

Внешний вид и цвет определяют визуально в пробирке типа П1-14, 16 ХС, П2-14 по ГОСТ 25336-82.

В пробирку наливают 10-15 мл исследуемого образца и определяют внешний вид и цвет в проходящем дневном свете.

  - Определение концентрации водородных ионов (рН) 1%-ного раствора средства.

После приготовления 1%-ного раствора средства, концентрацию водородных ионов (рН) проводят по ГОСТ 22587.5-77 со следующими уточнениями: для разведения концентрата должна быть использована вода кондиции не хуже дистиллированной. рН 1%-ного раствора средства должен находиться в пределах 12,5 - 13,5.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СРЕДСТВОМ

  - Ответственность за выполнение требований настоящей инструкции несет администрация предприятия.

  - К работе со средством могут быть допущены только специально назначенные работники пищевых производств, ознакомленные с настоящей инструкцией.

  - К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, имеющих соответствующую квалификацию, а также прошедших инструктаж по безопасной работе со щелочными и кислотными моющими средствами и оказанию первой помощи при химических ожогах и отравлениях.

  - При работе со средством необходимо соблюдать общие меры безопасности при работе с химическими средствами, изложенными в Приложении 1 настоящей Инструкции.

  - Средство обладает раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки. При работе с концентратом средства, а также с рабочими растворами необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты: резиновыми перчатками (ГОСТ 20010), защитными очками (ГОСТ 12-4-013-75) и комбинезонами (ГОСТ 1549-69 или ГОСТ 6011-69).

  - При попадании концентрата или рабочего раствора на кожу промыть пораженное место большим количеством воды.

При попадании в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 8-10 минут, закапать 30%-ный раствор сульфацила натрия и обязательно обратиться к врачу.

При случайном попадании внутрь выпить несколько стаканов воды и обязательно обратиться к врачу.

  - При разливе моющего раствора разбавить его большим количеством воды и малыми партиями смыть в канализацию.

  - Помещение, в котором работают с концентратом средства должно быть снабжено водопроводом и канализационными трапами. В местах приготовления рабочих растворов из концентрата должны быть аптечки (состав в соответствии с приложением 4), должны быть вывешены инструкции по приготовлению рабочих растворов и мерах безопасности при работе со средством.

  - Хранение средства должно осуществляться в химически стойкой пластмассовой таре производителя, в темном прохладном помещении при температуре от –5 до +25°С., отдельно от кислотосодержащих средств.

Приложение 1

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ХИМИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

Все действия с концентратами щелочных и кислотных моющих средств должны производиться в средствах индивидуальной защиты: резиновых перчатках, резиновом фартуке или комбинезоне, защитных очках или маске, а при наличии едких паров – в средствах защиты органов дыхания – газопылевых респираторах или промышленных противогазах.

Концентрированные растворы щелочных и кислотных моющих средств вносят в емкости после заполнения их водой не допуская их разбрызгивания. Для дозировки концентратов рекомендуется применять специальные приспособления или оборудование: сифоны, специальные наконечники на горловины канистр, ручные или электрические перекачивающие насосы для агрессивных жидкостей.

В местах приготовления рабочих растворов должна иметься приточно-вытяжная вентиляция, водоснабжение, канализационные трапы в полу, а также растворы для нейтрализации, песок для ограничения площади разливов и средства пожаротушения.

По окончании работ следует промыть защитные средства водой и поместить их на просушку. Тщательно вымыть руки с мылом, прополоскать рот водой, при необходимости принять душ. Загрязненную спецодежду следует немедленно отполоскать в воде и передать в стирку.

При попадании концентратов моющих средств на кожу промыть пораженное место  большим количеством воды.

При попадании в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 8-10 минут, закапать 30%-ный раствор сульфацила натрия и обязательно обратиться к врачу.

При случайном попадании внутрь выпить несколько стаканов воды и обязательно обратиться к врачу.

При поражении дыхательных путей (першение в горле, затрудненное дыхание) выйти на свежий воздух, прополоскать горло водой или слабым раствором соды, при сильном поражении – госпитализация.

Приложение 2

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СРЕДСТВА В РАБОЧЕМ РАСТВОРЕ

Необходимые реактивы:

- Кислота соляная по ГОСТ 3118-77, 0,1 N раствор;

- Фенолфталеин по ГОСТ 10175-76, спиртовой раствор;

Посуда:

- Бюретка по ГОСТ 20292-74 на 25 мл с ценой деления 0,1 мл;

- Пипетки на 1 и 10 мл по ГОСТ 20292-74;

- Колбы конические плоскодонные по ГОСТ 10394-72 типа ПКШ емкостью  100 или 250 мл;

Проведение анализа:

К 10 мл рабочего раствора добавляют 2-3 капли раствора фенолфталеина, взбалтывают и титруют получившийся розовый раствор 0,1 N соляной кислотой до обесцвечивания.

Количество во израсходованной 0,1 N соляной кислоты (в мл) х 0,139 = % средства Alkadem WRP (Алкадем ВРП)

- КОНТРОЛЬ НА ПОЛНОТУ СМЫВАЕМОСТИ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА.

Контроль на полноту смываемости растворов средства производят следующими способами:

- При помощи раствора фенолфталеина. В 10 мл промывной воды добавить 2-3 капли раствора фенолфталеина, взболтать. Отсутствие окраски свидетельствует о полноте смыва.

- По индикаторной бумаге рН. Соответствие рН промывной воды рН водопроводной свидетельствует о полноте смыва.

Приложение 3

#### КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МОЙКИ

Под контролем качества мойки подразумевают следующие мероприятия:

- Проверка соответствия условий мойки соответствующим инструкциям и регламенту – концентрации и температуры рабочих моющих растворов, продолжительность и очередность всех стадий.

- Проверка изменения концентрации моющего средства в рабочем растворе в процессе мойки.

- Проверка остаточных концентраций моющих средств после ополаскивания.

- Периодический визуальный осмотр вымытых поверхностей после мойки.

- Поиск застойных зон, воздушных мешков и прочих, недоступных для мойки мест в циркуляционном контуре, выдача рекомендаций по их устранению.

Контроль качества мойки производится со стороны цеха технологом, ответственным за мойку оборудования и производственных помещений, а со стороны лаборатории – химиком-аналитиком и микробиологом. Результаты проверок заносятся в специальные журналы.

Приложение 4

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ

Средства для пострадавших от кислот:

- бикарбонат натрия (сода питьевая) в порошке или растворе;

- нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

- лимонная кислота в порошке или растворе;

- борная кислота в порошке или растворе.

Средства для пострадавших от ожогов:

- синтомициновая эмульсия;

- стерильный бинт;

- стерильная вата;

- стрептоцид белый.

Прочие средства медицинской помощи:

- сульфацил натрия 30%-ный раствор;

- марганцовокислый калий в порошке или растворе;

- иод 5 или 10%-ный спиртовой раствор;

- перекисись водорода 3%-ный раствор;

- бесалол;

- валидол или корвалол;

- анальгин или другие обезболивающие группы анальгетиков;

- капли Зеленина или валериановые капли;

- антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.п.)

Инструменты:

- шпатель;

- стеклянная палочка;

- пипетка;

- резиновый жгут;

- ножницы.