- Роликовый гриль для хот-догов

Модели: HHD-05, HHD-07, HHD-09, HHD-11, SHG-09A

Инструкция по использованию

1.Основные параметры.

| Модель | Габариты (мм） | Напряжение (В) | Мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| HHD-05 | 580×270×180 | 220-240 | 0.75 |
| HHD-07 | 580×350×180 | 220-240 | 1.05 |
| HHD-09 | 580×420×180 | 220-240 | 1.35 |
| HHD-11 | 580×500×180 | 220-240 | 1.65 |
| SHG-09A | 562×406×260 | 220-240 | 1.65 |

Инструкция

2.Важные меры предосторожности:

- Не погружайте шнур, вилку или устройство в воду или любую другую жидкость.

- Храните аппарат в недоступном для детей месте.

- Отключайте устройство от розетки, когда оно не используется, а также перед чисткой.

- Не используйте машину, если она серьезно повреждена или неисправна.

- Не используйте детали или принадлежности, не указанные в данной инструкции.

- Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола или столешницы. Не допускайте, чтобы он касался горячих поверхностей.

- Держите машину подальше от высокотемпературных горелок или духовых шкафов.

3. Руководство по эксплуатации:

- Равномерно распределите хот-доги по формочкам.

- Переведите выключатель питания в положение “Вкл.” на передней панели.

- Левая ручка управляет передним колесом прокрутки отдельно, а правая ручка управляет задним колесом прокрутки. При большом объеме загруженности, вы можете использовать обе линии одновременно.

- При использовании передних формочек поверните левую ручку в положение "Высокая температура". Чтобы использовать задние формочки, используйте правую ручку для регулировки температуры. Когда хот-доги полностью разогреются, установите более низкую температуру, чтобы они оставались теплыми.

- Время, необходимое для разогрева хот-догов, зависит от качества разогреваемых хот-догов.

4. Инструкции по очистке:

- Прежде, чем протирать устройство, выньте хот-доги из формочек.

- Не замачивайте гриль для хот-догов в воде при чистке.

- Нагрейте валик до высокой температуры и протрите его чистой влажной тканью. Не прикасайтесь непосредственно к нагретому валику.

- Протирайте ролик от торца к центру. Это уменьшит попадание смазки и других частиц в подшипник и продлит срок службы узла. Не заливайте смазку в ролики и подшипники принудительно.

- Не используйте стальную вату, моющие прокладки или абразивные чистящие средства, так как это может повредить поверхность гриля.

- Чтобы очистить поддон для жира, выключите устройство и потяните поддон вперед за передний край.

5. Рекомендации:

- Хот-доги должны быть полностью разморожены.

- Для полного размораживания замороженные хот-доги необходимо опустить в воду минимум на 2 часа.

- Не держите хот-доги в тепле слишком долго, чтобы сохранить их вкусовые качества.

- После нагревания в течение 4 часов хот-доги затвердеют.

- Положите бумажные полотенца на уровень масла под барабан, чтобы при очистке масляной панели можно было заменить бумажные полотенца, не очищая панель.