Инструкция по использованию 
Гриль Саламандра
ВНИМАНИЕ:

1. Данное изделие должно быть подключено в розетку с заземлением;

2. Не мойте под струей воды.
1. Технические характеристики
	Наименование
	Размер (мм)
	Напряжение（v）
	Мощность（kw）

	HES-936
	610*310*280
	220
	2

	HES-937
	790*450*490
	220
	4

	HES-938
	580*390*380
	220
	2.2


2. Хранение и транспортировка
Во время транспортировки изделия существует риск опрокидывания, поэтому отгружайте их осторожно и бережно, чтобы избежать сильной вибрации. Оборудование следует хранить в хорошо проветриваемом помещении, где нет агрессивных газов. Так же необходимо принять меры по защите от осадков
3. Безопасность и окружающие условия
· Гриль следует установить в устойчивом месте. Необходимо оставить пространство не менее 10 см как слева, так и справа. Задняя часть должна отделяться от других элементов более чем на 20 см (например, от стены).

· Напряжение линии электропередачи данного оборудования должно соответствовать напряжению питания, указанному на заводской табличке.

· Пользователям необходимо установить выключатель питания, предохранитель вблизи гриля. Никаких посторонних предметов не должно быть перед выключателем.

· Перед использованием необходимо должным образом подготовить заземление.

· Прежде чем открывать его, вы должны убедиться, что все электрические элементы надежно подключены, независимо от того, надежно ли защитное заземление.

· При замене провода питания используйте провод того же размера и попросите специалистов заменить его.

· При установке и ремонте устройства вам следует обратиться к специалисту, имеющему разрешение на проведение таких работ.

4. Использование
· Спереди установлен термостат, который регулирует температуру нагрева нагревательного элемента.
· При подключении к источнику питания, загорается зеленый индикатор. Затем включите регулятор температуры и доведите до нужной вам температуры. В это время загорается желтая индикаторная лампа реле. Когда температура повышается до заданного значения, регулятор температуры может автоматически отключить питание, при этом индикатор реле гаснет, а тэн перестает работать. Когда температура немного снизится, регулятор температуры автоматически повторит этот процесс, что может обеспечить постоянную температуру.

· Если в процессе использования гриля возникнет какое-либо необычное явление, вам необходимо прекратить его использование. Только после тщательной проверки и устранения неисправности вы сможете снова продолжить работу.

· Когда будете чистить и обслуживать гриль, отключите питание, чтобы избежать несчастного случая.

· Каждый раз после использования вы можете протирать поверхность плиты влажной тряпкой для мытья посуды, в которой нет агрессивного моющего средства.

· Не чистите гриль непосредственно под струей воды, в противном случае вы можете нарушить электрические характеристики. 
5. Электрическая диаграмма
[image: image1.png]~220Vv
B
1
[ — —
R D2
Fl-Heat resistance Di-Indicator light of power

D2-Indicatar light of heat WKl-Temperature controller




7. Гарантийное условие: изделие будет эксплуатироваться в течение всего срока службы. 


Срок действия гарантии составляет шесть месяцев с момента покупки оборудования. При возникновении гарантийного случая (подтвержденный заводской дефект), необходимые детали поставляются безвозмездно, ремонт оплачивается отдельно. 
____________________________________
Гриль Саламандра ROSSO

