Картофелечистки
HLP-15, HLP-20
Инструкция по  использованию
[image: image18.jpg]


    
[image: image2.png]Ros 0




Данное руководство было написано для того, чтобы предоставить клиенту всю информацию о машине и нормах, относящихся к ней, помимо инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, которые позволяют использовать ее наилучшим образом, сохраняя ее эффективность с течением времени. 
Данное руководство должно быть передано всему персоналу, который будет использовать машину или проводить техническое обслуживание. 
Содержание
Глава 1 — Информация о машине                                 
1.1 Общие меры предосторожности
1.2 Предохранительные устройства, установленные на машине
1.3 Описание машины
1.3.1 Общее описание
1.3.2 Конструктивные особенности
1.3.3 Состав машины
Глава 2 – Технические данные                                        
2.1 —Размеры, вес, характеристики
Глава 3 – Прием машины                                 
3.1 —Отгрузка машины
3.2 —Проверка посылки при получении
3.3 —Утилизация упаковки
Глава 4 – Установка                                          
4.1 —размещение машины
4.2 —Табличка
4.3—Электрические схемы
4.4—Проверка роботоспособности
Глава 5 –Использование машины                                          
5.1 —Управление                                         
5.2 —Загрузка и обработка продукта
Глава 6-Чистка машины                                         
6.1 —Общее положение
Глава 7-Обслуживание                                        
7.1—Общие положения
7.2—Ремень
7.3—Нога
7.4—Кабель питания
7.5— Измельчитель продуктов
Глава 8- Сброс оборудования                                            
8.1-Невозможно восстановить 
8.2-Сброс
8.3-Сброс электрических и электронных элементов 
Глава 1 – Информация о машине
1.1-Общие меры предосторожности
· Машиной должен пользоваться только обученный персонал, который прекрасно осведомлен о нормах безопасности, содержащихся в данном руководстве. 
· Если происходит текучесть кадров, незамедлительно обеспечьте надлежащее обучение нового персонала. 
· Даже если на машине установлены предохранительные устройства, не прикасайтесь руками к движущимся частям и не прикасайтесь к машине мокрыми или влажными руками. 
· Перед выполнением любого вида технического обслуживания или чистки отсоедините шнур машины от электрической розетки. 
· При вмешательстве в целях технического обслуживания или очистки (поэтому защитные устройства снимаются) тщательно оценивайте остаточные риски. 
· Во время технического обслуживания или чистки, пожалуйста, сосредоточьтесь на нем (чтобы полностью удалить остатки). Производитель не несет ответственности в следующих случаях: 
· Для обеспечения безопасности нейтральная линия и линия заземления не могут быть разделены, а линия заземления должна быть надежно заземлена. 
· Если машина имеет признаки неисправности или не работает, не используйте ее и не пытайтесь отремонтировать; обратитесь в “Сервисный центр”, указанный на обратной стороне данного руководства. 
· Машина должна использоваться только для очистки картофеля. Во избежание повреждения запрещается класть в машину металлические предметы. 
Производитель не несет ответственности в следующих случаях: 
→если с машиной обращаются неправильно или предохранительные устройства установлены неуполномоченным персоналом; 
→если компоненты заменены не оригинальными деталями; 
→если инструкции, приведенные в данном руководстве, не соблюдаются должным образом; 
→если поверхности машины обработаны неподходящими продуктами (легковоспламеняющимися, коррозийными или вредными веществами). 
→если машиной управляют или с ней играют дети. 
1.2–Предохранительные устройства, установленные на машине
Механические и электрические устройства GB safety 4706.1-2005 бытовые и аналогичные ВИДЫ применения общие требования к электробезопасности, GB 4706.30-2002 бытовые и аналогичные виды применения особые требования к электробезопасности кухонной машины 
Машина оснащена:
· пусковое устройство, состоящее из платы управления, изолированной IP 34,24 Вольт, что позволяет: 
 — включение и выключение машины;
  — контроль выгрузки продукта;
 — управление микросхемами безопасности;
· микропроцессор, который останавливает машину в случае открытия крышки или разгрузочной дверцы (см. рис.№ 1), не позволяет машине включаться, если она не находится в закрытом положении; Кроме того, машина оснащена верхней прозрачной крышкой, которая позволяет проверять работу готового продукта без каких-либо рисков. 
1.3–Описание машины
1.3.1–Общее описание
Картофелечистки HLP-15 и HLP-20 одобрены CE и были разработаны и изготовлены нашей компанией с четкой целью обеспечения гарантии: 
· максимальная безопасность во время использования, очистки и технического обслуживания; 
· максимальная гигиена, результат тщательного выбора материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и благодаря исключению острых краев с той части, которая соприкасается с продуктом, таким образом, чтобы гарантировать легкую и тщательную очистку.; 
· все компоненты надежны и стабильны; 
· максимальная бесшумность благодаря ременной передаче. 
1.3.2–Конструктивные особенности
HLP-15 и HLP-20 изготовлены из нержавеющей стали, алюминиево-магниевого сплава. Разгрузочная дверца изготовлена из полированного алюминия; регулируемые ножки изготовлены из нержавеющей стали; крышка изготовлена из пластика, а диск для очистки изготовлен из нержавеющей стали и алюминиево-магниевого сплава (щетка для очистки изготовлена из нейлона), морская щетка изготовлена из нейлона. Внутренние стенки контейнера покрыты абразивной смолой, что обеспечивает более высокую степень истирания обрабатываемого продукта.
1.3.3–Состав машины
РИС.№ 1 - Общий вид машины 
[image: image1.png]



1. кнопка включения/выключения  
2. приемная воронка
3. шарнир блока крышки
4. бункер
5. шарнир блока поддонов 

6. Дверь для технического обслуживания
7. ножка
8. основание
9. разгрузочная дверка и ручка
10. прозрачная крышка
11. водозабор
12. рычаг
13. поддон для шлака

[image: image9.jpg]



Примечание: возможность добавления сита к подставке для сбора отходов

Глава.2 – Технические данные             
2.1 – Размеры, вес, характеристики
РИС.№2 —Чертежи размеров 
[image: image3.jpg]



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
	Модель
	Единицы измерения
	HLP-15
	HLP-20

	Напряжение/ Частота
	220-240В/50Гц

	Размеры
	мм
	600*440*1075
	625*495*1110

	Вес
	кг
	15
	20

	Производительность в час
	кг/ч
	165
	225

	Двигатель
	Лошадиные силы
	1
	1

	Мощность
	Ватт
	750
	950

	Вес нетто
	кг
	58.4
	64

	Уровень шума
	дЦ
	≤90
	≤90


ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
	    Модель/Время
	1 Минута
	1.5 Минуты
	2 Минуты
	2.5 Минуты

	HLP-15
	5 кг
	10 кг
	15 кг
	

	HLP-20
	5 кг
	10 кг
	15 кг
	20 кг


ВНИМАНИЕ: Электрические характеристики, на которые рассчитана машина, указаны на табличке (прикрепленной к задней панели); перед подключением машины ознакомьтесь со Схемой Электроподключения оборудования (см. Пункт 4.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ). 
Глава.3 –Прием машины 
3.1- Транспортировка машины (см. РИС. №3) 
Машина с  наших складов отгружается в правильной упаковке, такая упаковка состоит из: 
a) деревянный ящик и поддон; 
b) машина;
c) инструкция;
d) Поддон для сбора шлака с ситом.
[image: image10.png]


a) [image: image4.jpg]


 b) [image: image5.png]


 
c) [image: image6.jpg]%



 d）                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
РИС.№3 - Описание упаковки 
3.2–Проверка упаковки при получении 
При получении упаковки, если нет внешних повреждений, пожалуйста, откройте упаковку и убедитесь, что все материалы находятся внутри (см. рис.№3). Если при доставке посылка имеет признаки неправильного обращения, ударов или падений, транспортная компания должна быть проинформирована о повреждении в течение 3 дней с даты доставки, указанной в документах, и должен быть составлен подробный отчет о повреждении машины. Не переворачивайте упаковку!! при перемещении упаковки убедитесь, что она прочно удерживается в четырех основных точках (параллельно полу). 
3.3– Утилизация упаковки 

Компоненты упаковки (картон, поддоны, пластик и лента из пенополиуретана) производятся как твердые городские отходы, поэтому их можно легко утилизировать. Если машина установлена в странах с особыми нормами, утилизируйте упаковки в соответствии с действующим законодательством.
Глава 4–Установка            [image: image11.jpg]



4.1 – Размещение машины
При выборе плоскости, на которой будет установлена машина, необходимо учитывать размеры, указанные в табл.1 (в зависимости от модели), поэтому поверхности должны быть достаточно большими, чтобы вместить ее, и она должна быть хорошо выровненной и сухой. Сначала в выпускной трубе под машиной (наружный диаметр выпускной трубы φ51 мм) используйте 2-дюймовый шланг (внутренний диаметр φ51 мм), соедините шланг с выпускной трубой и подсоедините другой конец шланга к сливному отверстию в полу, чтобы удалить воду и кожуру или поставить контейнер под машиной для сбора воды и отходов (Примечание: за исключением контейнеров, подготовленных вместе с машиной). После установки машины приступайте к ее блокировке, закрепив ее на полу с помощью установочных винтов на фланцевых ножках (см. рис.). Кроме того, машина должна находиться в среде с максимальной влажностью 75%, которая не является соленой и имеет температуру от +5 ℃ до +25℃; в любом случае в условиях, которые не приводят к его неправильной работе. 
4.2 --Таблица
Кроме того, убедитесь, что данные, указанные на технической табличке с серийным номером (рис.№5), соответствуют данным в накладных. 
[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



РИС.№5 -Серийный номер-техническая табличка 
Перед окончательным подключением машины к трехфазной питающей линии проверьте направление вращения крышки, нажав кнопку ЗАПУСКА (см. рис.№8). Затем немедленно остановите машину, нажав кнопку ОСТАНОВКИ. Направление вращения колпачка, видимого из выпускного отверстия, должно быть против часовой стрелки; если направление вращения не является точным, переверните два из трех питающих проводов в штекере или розетке (см. рис.№7).

4.3- Схема подключения
Машина оснащена подающим кабелем с площадью поперечного сечения 3x1,5 мм, длиной 1,5 м. 
Подключите машину к сети 220 В-240В.50 Гц. Штепсельная вилка должна быть с переключателем, чтобы обеспечить немедленное отключение питания. 
РИС. Схема электроподключения №6-1ph 

[image: image7.emf]

4.4-Проверка работоспособности 

Прежде чем приступить к тестированию, убедитесь, что крышка и загрузочный люк плотно закрыты, затем проверьте работу машины с помощью следующей процедуры: 
1 убедитесь, что крышка и загрузочный люк плотно закрыты; 
2 нажмите кнопку "ПУСК", а затем кнопку "СТОП".; 
3 повторите ту же операцию, проверяя, чтобы колпачок вращался против часовой стрелки (см. рис.№7) через закрытую прозрачную верхнюю крышку; 
4 проверьте, останавливается ли машина во время работы, открыв крышку или разгрузочную дверцу, и после ее закрытия, запускается ли машина повторно, нажав кнопку “ПУСК”.; 
5 для выгрузки материала откройте разгрузочную дверцу, удерживая ее открытой правой рукой и одновременно нажимая левой рукой кнопки "ВЫХОД" и "ПУСК" на панели управления; машина начнет выгружать картофель под действием центробежной силы (см. рис.№ 10). 
[image: image14.png]


[image: image8.png]




РИС.№7-Вращение крышки 
Глава 5 –Использование машины 
5.1 –Управления
[image: image15.png]




РИС.№8 -Элементы управления расположены на кнопке 
	1
	ВЫХОД

	2
	СТОП

	3
	СТАРТ

	4
	ТАЙМЕР


5.2-Загрузка и работа машины (см. РИС.№9) 

Примечание: Обрабатываемый груз постепенно загружается в чашу через верхнюю крышку при выключенном двигателе. Картофель следует чистить в течение 1 минуты на 5 кг, см. таблицу 2. 
Придерживайтесь следующей процедуры: [image: image16.png]




1 загрузите продукт с верхней крышки, убедившись, что разгрузочная дверца хорошо закрыта; 
2 убедитесь, что машина не слишком заполнена, и что уровень продукта не превышает абразивную ленту внутри машины; 
3 закройте прозрачную крышку;
4 откройте подачу воды с помощью крана на бункере; 
[image: image17.jpg]load ¢12

S o e—
)

I

|

= ]

L 1
B &% -

'i

| B |

discharge




            

Рабочий процесс:
1 установите желаемое время работы с помощью таймера (максимальное время 5 мин.); 
2 затем запустите машину, нажав кнопку ЗАПУСКА; 
3 если машина оснащена баком с ситом, повторно выгружайте лоток для шлака, чтобы избежать попадания воды. 

Выгрузка обработанного продукта: 
(см. РИС. №10) 
1. закройте водопроводный кран и поставьте большую емкость рядом с выпускным отверстием; 

2. для выгрузки материала откройте разгрузочную дверцу, удерживая ее открытой правой рукой; одновременно левой рукой нажмите кнопку ВЫХОДА и ЗАПУСКА; машина начнет выгружать продукт под действием центробежной силы;                  

3. как только разгрузка будет завершена, ослабьте кнопки ”Выход“ и "Пуск”, машина остановится. 
4. Внимание: недопускайте, чтобы машина работала пустой. 
Глава 6-Чистка машины
Внимание: никогда не суйте руки внутрь рабочей машины
Операции по очистке и техническому обслуживанию выполняются только при выключенной машине и отсоединенном питающем кабеле. 
6.1-Общие положения
Перед чисткой машины вилку подачи необходимо отсоединить от сети, чтобы полностью изолировать машину. 
· Машину необходимо чистить в конце каждого рабочего дня, а за всеми частями машины (полностью съемными), которые вступают в прямой или косвенный контакт с обработанными пищевыми продуктами, необходимо тщательно ухаживать.
· Необходимо очистить как внутреннюю, так и внешнюю части машины, поскольку остаточные отходы могут нанести серьезный ущерб.                                       
· Для чистки машины нельзя использовать моющие средства,  промышленные моющие средства, железные щетки, струи воды под высоким давлением и все остальное, что может повредить ее поверхность. Воду нельзя использовать непосредственно для промывки машины, так как в этом случае можно повредить  двигатель и другие электрические компоненты. 
· Если у машины есть подставка с ситом, периодически очищайте поддон для шлака, чтобы избежать скопления воды.
Глава 7-Обслуживание 
7.1-Общие положения
Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию необходимо отключать машину от сети питания.
7.2-Ремень
Ремень не нуждается в каких-либо регулировках. Обычно через 3-4 года его необходимо заменить, в этом случае необходимо обратиться в сервисную службу.
7.3-Ножки
Ножки со временем могут износиться, что приведет к снижению устойчивости машины. поэтому они должны быть заменены. 
7.4-Кабель питания
Периодически проверяйте износ кабеля и звоните в сервисную службу для его замены. 
7.5-Щетка для морепродуктов (опционально)
После длительного использования щетка может стать непригодной к использованию. Мы рекомендуем менять щетку для морепродуктов каждые 6-12 месяцев (в зависимости от количества использования). 
Глава 8-Утилизация     
8.1-Машина не подлежит ремонту
Если по какой-либо причине машина должна быть выведена из строя, убедитесь, что ее больше нельзя использовать, а затем отключите питание.  
8.2- Утилизация
Если машина не подлежит ремонту, ее следует утилизировать. Пожалуйста, обратитесь в компанию, занимающуюся утилизацией, чтобы забрать детали, которые могут быть использованы повторно.
8.3 Утилизация электрических и электронных изделий 
В соответствии с 2002/95/EC, 2002/96/EC и 2002/108/EC использование определенных опасных веществ в электронном оборудовании запрещено. Этот символ (перечеркнутое мусорное ведро на колесиках) на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Производитель организует раздельный сбор отходов в данном приборе. Пользователь несет ответственность за то, чтобы связаться с производителем и следовать системе обработки отходов, принятой производителем для раздельного сбора отходов. Раздельный сбор и переработка вашего отработанного оборудования во время его утилизации поможет сохранить природные ресурсы и обеспечит его переработку таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду. 
�
�
 





� EMBED  ���





�
�
 





         РИС.№9





РИС.№10-Выгрузка продукта 













_2147483647

